РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛУНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЖУРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017                                       с. Кулун                                                 № 54

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета Ужурского муниципального района Красноярского края на 2017-2036годы (в редакции постановления администрации Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 04.10.2018г № 78)

На основании Решения Ужурского районного Совета депутатов № 23-161р от 14.11.2017г «Об утверждении проекта генерального плана муниципального образования Кулунский сельсовет Ужурского района Красноярского края», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от  14 июня 2013г.N502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Кулунского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета Ужурского  муниципального района Красноярского края на 2017-2036годы.

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте Ужурского района.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете « Кулунские Вести»

Глава Кулунского сельсовета                                                               Л.М. Нечаева

Утверждена

Постановлением администрации

Кулунского сельсовета

№ 54  от 18.04.2017 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Кулунского сельсовета

Ужурского района Красноярского края

на 2017-2036 годы

с. Кулун

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2036гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края |
| Соисполнители программы | Администрация Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края |
| Цели программы | Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности. |
| Задачи программы | Повышение функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета; |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения. Надежность энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации программы | 2017- 2036 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы на 2017 – 2036 годы, за счет средств местного бюджета; по годам реализации: 2017 год – 350,0 тыс. руб.; 2018 год - 1350,0 тыс. руб.; 2019 год – 460,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022-36 годы – 0,00 тыс. руб.; Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней. |
| Ожидаемые результаты | Приложение № 1 к программе Кулунского сельсовета Ужурского района |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛУНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА    УЖУРСКОГО РАЙОНА

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

- 1.1. Природные условия и ресурсы территории

- 1.1.1. Климат

Средняя температура зимой -25 – 30 С. летом  + 18 + 25 С. Среднегодовое количество осадков – 2700-3020 мм, высота снежного покрова – 260 мм. Климат  резко континентальный с  холодной мало снежной зимой и  коротким жарким летом, с достаточным  увлажнением.

Основными климатическими факторами, определяющими  условиями роста и развития сельскохозяйственных культур является тепло и влага.

Колебания температуры воздуха годовые  и суточные очень резки. Особенно заметно колебания температур весной и летом, в июне месяце, что отрицательно сказывается на возделывание теплолюбивых культур.

Среднее количество дней со снежным покровом равно 168. Наибольшая высота снегового  покрова достигает 40-43 см.

Зимний  период характеризуется низкими  температурами воздуха. Средняя  температура воздуха в январе составляет – 19,6°С.

Летний  период, когда среднесуточная температура  превышает +5°С, равен 146 дней, а период, обеспечивающий активную вегетацию растений равен 103-108 дней, а сумма температур за этот период 1400-1600°С. За вегетационный период (в среднем составляющий 150 дней) выпадает 230-240 мм осадков, или 15% годового количества.

Среднегодовая температура воздуха составляет – 1,2°С; минимальная -46°С; максимальная +37°С;

Почва промерзает на 140-200 см.

Господствующее  направление ветра юго-западное второго порядка. Воды  рек характеризуются гидрокарбонатно-кальциевым составом в течение всего года. Минерализация в период половодья  составляет 50-100 мг/л, в период межени 100-200 мг/л, воды легкие.

В гидрографическом отношении село  характеризуется  наличием грунтовых и подземных  вод. Воды  хорошего качества пригодные для  питьевых и технических нужд.

Гидротермический  коэффициент равняется 0,8-0,12

Таблица 1.1.1-1

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 39 | 18 | 12 | 51 |
|  | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,3 | 3,6 | 4,1 | 2,9 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 14 | 7 | 11 | 10 | 15 | 17 | 8 | 18 | 28 |
|  | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |  |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IД; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к III снеговому, III ветровому району.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-8-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=8 в течение 50 лет).

- 1.1.2. Гидрография

Село Кулун находится в центральной части Ужурского района, в 2 км к северо-западу от города Ужур. Через село с юга на север протекает одноименная река. Площадка, на которой расположено село, имеет среднепересеченный рельеф, имеющий уклон в основном в сторону водотока, высота местности над уровнем моря 350-400 метров. Окружающий ландшафт лесостепной, с обширными распаханными участками и пастбищами. Через село проходит автодорога Ужур-Шарыпово и транзитная дорога Шарыпово-Балахта.

Деревня Сосновка расположена в 4-х км к северу от села Кулун. Ближайшим водоемом является река Ужур, протекающая в 300-400 метрах к западу от Сосновки. В 1,8 км к западу от деревни проходит автодорога Ужур-Локшино.

Водные ресурсы:

На территории муниципального  образования  протекает река Кулунка, возможно создание  мест отдыха для населения с оборудованием  площадок под стоянки, оборудование пляжных зон отдыха.

1.2. Комплексная оценка и описание основных проблем развития территории

- 1.2.1. Положение территории в системе расселения, планировочная структура

Село Кулун  расположено в 5 км от районного центра г.Ужура  в центральной части Ужурского района в лесостепной зоне в равнинно-гористой местности. Средняя температура зимой -25 – 30 С. летом  + 18 + 25 С. Среднегодовое количество осадков – 2700-3020 мм, высота снежного покрова – 260 мм. Входит в состав Ужурского района Красноярского края.

Рисунок 1.2.1-1 административное деление Ужурского района

Муниципальное образование  Кулунский  сельсовет расположено  в границах  муниципального  образования  Ужурский район.

Территория  Кулунского  сельсовета  представлена  двумя  населенными  пунктами: деревня Сосновка  и  село Кулун.  Муниципальное  образование  граничит  с  муниципальным  образованием  Локшинский  сельсовет  и  город  Ужур.

Село Кулун  является административным центром муниципального образования Кулунский сельсовет.  Через село Кулун  с  юга на север  протекает  одноименная  река.  Село Кулун расположено в 5 км  от  районного  центра г. Ужура  в  центральной части  Ужурского района  в  лесостепной  зоне,  в  равнинно-гористой  местности.  Площадь территории  сельсовета  составляет  12,5 тыс. га.

Деревня  Сосновка  расположена  в  4-х  км  к  северу  от села Кулун.  Ближайшим  водоемом  является  река Ужур,  протекающая  в  300-400 метрах  к  западу  от  деревни Сосновка.  В  1,8 км   к  западу  от  деревни  проходит  автодорога  Ужур-Локшино.  По  территории  сельсовета  проходит  автодорога  транзитного  маршрута «Шарыпово-(Кулун)-Ужур-Балахта»  1  эксплуатационной  категории.

Ближайшая  железнодорожная  станция  Ужур  расположена  в  7  км  от  центральной усадьбы  села Кулун.

Основное  градообразующее  предприятие – ЗАО «Искра»,  направление  в  производстве – сельскохозяйственная  продукция.

1.2. Население и населенные пункты Кулунского сельского поселения.

На территории МО Кулунский сельсовет расположено 2 населенных пункта: с. Кулун и д. Сосновка. Площадь территории Кулунского сельсовета составляет 12,5 га, общая численность постоянного населения на 01.01.2016  г. составила 1364 человека. Занимая 2,9 % территории Ужурского района, муниципальное образование концентрирует около 4,1% его населения.

1.3. Экономическая характеристика Кулунского сельского поселения

- Экономическая база развития поселения

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны территории:

- имеются природные ресурсы для сельскохозяйственного освоения;

- большое количество трудоспособного населения;

- наличие крупного и эффективного местного инвестора ЗАО «Искра»

- удобное транспортное и географическое расположение.

Ограничения развития (слабые стороны) территории:

- старение населения;

- низкий уровень собственных доходов;

Главные возможности развития включают в себя:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства поселения;

- возможность улучшения жилищных условий;

- газификация;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение финансового положения товаропроизводителей  и их материально-технической базы;

- развитие малого и среднего предпринимательства, расширение сферы услуг в поселении, увеличение оборота розничной торговли.

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

- усиление негативных демографических тенденций на территории Кулунского сельсовета;

- снижение налогового потенциала, бюджетной обеспеченности, налоговой и экономической базы;

- низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней;

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности

- низкое качество и высокий износ жилищного фонда.

Градообразующая сфера в поселении представлена следующими видами экономической деятельности:

- транспорт и связь;

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- сельское хозяйство;

- торговля и платные услуги;

- иные виды экономической деятельности.

Транспорт и связь

Транспортная  инфраструктура  на территории поселения  обеспечивает  функционирование субъектов экономической деятельности и  доступности услуг социального характера населению. Основным видом транспорта на территории  сельсовета является автомобильный. В течении дня ходит маршрутный автобус до районного центра.

На территории сельсовета работают все федеральные операторы связи.

Образование

На  территории  Кулунского  сельсовета  расположена и действует  МОУ  Кулунская общеобразовательная школа.  Имеется детское дошкольное  учреждение на  22 места, а также Ужурский  многопрофильный  техникум.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Представлено  на территории  с. Кулун  фельдшерско-акушерским  пунктом,  который  входит  в муниципальное учреждение Ужурская  ЦРБ.  Общая  численность  медицинского  персонала в ФАПе  2  человека.

Сельское хозяйство

На  территории Кулунского  сельсовета  ведет  свою  производственную  деятельность  ЗАО «Искра»  - выращивает  зерновые  культуры,  ведет выпуск  мясной  и  молочной  продукции, данное предприятие является градообразующим.

Торговля и платные услуги

Розничная торговля  на  территории поселения  представлена торговым  предприятием  Ужурское Райпо и малым предпринимательством. Привлекательность данной  отрасли  объясняется прежде всего возможностью быстрого оборота капитала.  В основном торговля осуществляется смешанными товарами. Мебель, бытовую технику, стройматериалы население приобретает  за  пределами территории, в основном в г. Ужур, Шарыпово, Ачинск. Развитие малого бизнеса на территории сельсовета обеспечивает  создание рабочих мест.

Малое предпринимательство

Основные виды деятельности малых предприятий следующие: производство сельскохозяйственной продукции,  торговля, автотранспортные перевозки и т. д.

Транспорт.

Транспорт и связь

Транспортная  инфраструктура  на территории поселения  обеспечивает  функционирование субъектов экономической деятельности и  доступности услуг социального характера населению. Основным видом транспорта на территории  сельсовета является автомобильный. В течении дня ходит маршрутный автобус до районного центра.

На территории сельсовета работают все федеральные операторы связи.

Транспортная  инфраструктура  на территории поселения  обеспечивает  функционирование субъектов экономической деятельности и  доступности услуг социального характера населению. На территории Кулунского сельсовета дорожная инфраструктура представлена:

- внутри поселковыми автодорогами  проходящих через территорию населенных пунктов по территории  Кулунского  сельсовета протяженностью 10,3 км.

-  участок  автодороги  транзитного  маршрута «Шарыпово-(Кулун)- Ужур- Балахта» 1 эксплуатационной  категории  по  всей протяженности ул. Главная  протяженностью 1,0 км.

Тип дорожных покрытий гравий  и  по четырем улицам проложен асфальт.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая  железнодорожная  станция  Ужур  расположена  в  7  км  от  центральной усадьбы  села Кулун.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

- Жилищный фонд

Состояние жилищного фонда позволяет оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным показателям относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2016г. составила  27,1 тыс. м. кв. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека – 19,88 м. кв., что ниже районного значения – 20,3 м. кв. Муниципальный жилищный фонд составляет 0,3 тыс. м. кв., или около 1% от общего жилищного фонда.

85,6% построены из дерева, 2/3 построено до 1970 года и имеет высокий процент износа.

Развивается ИЖС, с 2012-2015 гг введено в эксплуатацию 14 домов.

Основные средства ЖКХ, жилищный фонд изношены. Капитальные и текущие ремонты проводятся в рамках финансирования согласно бюджета на соответствующий финансовый год. Капитальный ремонт котла и тепловых сетей в котельной осуществлялся в 2008 г.

Не менее значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. Только около 50% жилого фонда оборудовано имеют водопровод. Частный сектор в сельсовете водоотведение осуществляется в выгребные ямы, отопление печное.

Водоснабжение

В настоящее время на территории муниципального образования действует централизованная система водоснабжения, которая обеспечивает общественно-деловую и жилую зоны. Водоснабжение жилой застройки усадебного типа обеспечивается при помощи водоразборных колонок. Собственником инженерных коммуникаций является Администрация Кулунского сельсовета.

Источником водоснабжения муниципального образования являются подземные водоносные горизонты. При помощи скважинного водозабора происходит забор воды. В состав сооружений входят:

- 2 водозаборные скважины, (оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ-6-10-140);

- 2 водонапорные башни.

Вода из водонапорных башен по водопроводным сетям передается потребителю. Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется с помощью центрального водопровода состоящего из двух ниток чугунных труб диаметром 50-75 мм, протяженностью 8804 м. Установленная производственная мощность водопровода 0,15 тыс.м3/сут., фактическая мощность системы водопровода – 0,13 тыс.м3/сутки. Сети водоснабжения проложены подземно. Глубина заложения водопроводов 3 м. Количество водоразборных колонок 23 шт. Централизованная система водоснабжения Кулунского сельсовета в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях. Нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и

канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения муниципального образования является расчет потребностей населенных пунктов в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения муниципального образования расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления – максимально, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения населенных пунктов представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Водоотведение

В с. Кулун централизованная канализационная сеть отсутствует. Водоотведение индивидуальное осуществляется в выгребные ямы, и септики.

Существующее положение указывает на необходимость канализования автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Рекомендуется существующие приусадебные выгреба, сливные емкости реконструировать и выполнить из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудовать вентиляционными стояками.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является его отсутствие. Требуется устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации.

Теплоснабжение

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории села Кулун, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В с. Кулун имеется 1 котельная с наружными тепловыми сетями общей производительностью по подключенной нагрузке 1,061 Гкал/ч. Котельная обслуживает, административно - общественную застройку села и несколько размещенных в непосредственной близости котельной жилых домов.

Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории села Кулун производство и передачу тепловой энергии осуществляет эксплуатирующая организация - ООО «Ужурское ЖКХ». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

Эксплуатирующая организация ООО «Ужурское ЖКХ» обслуживает магистральные тепловые сети. Внутриквартальные и разводящие тепловые сети обслуживают потребители.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей. Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от ПС «Ужур» Ф-8-9 220/220/10». Подробная информация о существующих трансформаторных подстанциях приведена в таблице 1.2.9-1

Таблица 1.2.9-1

Перечень трансформаторных подстанций на территории Кулунского сельсовета

| № п./п. | № подстанции | Положение в плане поселка (улица) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП 8-9-26/24 | Лесопиомник |
| 2 | ТП 8-9-2/2х630 | Городской водозабор |
| 3 | ТП 8-9-19/400 | Рыбзавод |
| 4 | ТП 8-9-31/400 | Зерноток Кулун |
| 5 | ТП 8-9-5/400 | Зерноток Кулун |
| 6 | ТП 8-9-7/160 | Животноводчество |
| 7 | ТП 8-9-30/400 | ЗАО «Искра |
| 8 | ТП 8-9-29/630 | ЗАО «Искра» |
| 9 | ТП 8-9-9/250 | Центр-сервис «Рябинушка» |
| 10 | ТП 8-9-17/100 | Ул. Рыбозаводская, ул. Новоселов, ул. Почтовая |
| 11 | ТП 8-9-6/250 | Ул. Механизаторов, пер. Механизаторов, ул. Главная, ул. Новая, ул. Ленина |
| 12 | ТП 8-9-1/250 | Новый коровник |
| 13 | ТП 8-9-/400 | Ул. Школьная |
| 14 | ТП 8-9-10/100 | Д. Сосновка, ул. Нагорная |
| 15 | ТП 8-9-20/63 | Резервуар |
| 16 | ТП 8-9-23/250 | Ул. Юбилейная, ул. Полевая, ул. Марьясова |
| 17 | ТП 8-9-8/250 | Ул. Главная, Ул. Спортивная, Ул.Геологическая,Ул. Набережная |
| 18 | ТП 8-9-21/2х630 | Кирпичный завод |
| 19 | ТП 8-9-34/2х250 | Газонаполнительная |
| 20 | ТП 8-9-13/2х250 | Ужурское молоко. Маслозавод. |
| 21 | ТП 8-9-33/160 | Агрохим |
| 22 | ТП 8-9-32/400 | СПТУ |
| 23 | ТП 8-9-9/550 | Геологоразведка, школа, котельная, узел связи |
| 24 | ТП 8-9-11/160 | Д. Сосновка ул. Заречная |
| 25 | ТП 8-9-15/250 | Мясокомбинат |
| 26 | ТП 8-9-22/250 | Площадка |

На территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на угле, переданные на обслуживание по договору аренды ООО «Ужурское ЖКХ». Котельная отапливает объекты социальной сферы - школу, дом культуры, здание детского сада, здание администрации, «Ужурский многопрофильный техникум, общежитие, жилой массив. Общая протяженность тепловых сетей – 2396,5 метров, из них нуждается в замене 1100 м. Охват централизованным отоплением жилых зданий низкий, большое число жилых зданий  усадебного типа с печным отоплением

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Кулунского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 27,1 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,061 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0,765 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- |  |
| Управление ТСЖ | -//- |  |
| Непосредственное управление | -//- | 27,1 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 2,3 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 4 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 8,8 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Кулунского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Основными целями их деятельности являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к жилому фонду и к объектам социальной сферы на территории с. Кулун.

- водоснабжение Кулунского сельсовета.

-содержание и обслуживание выгребных ям, организация вывоза ЖБО.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Кулунского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельная, расположенная в с. Кулун, передана для эксплуатации ООО «Ужурское ЖКХ»,   в других населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет. Потребителями услуг теплоснабжения является жилищный фонд и  бюджетная сфера.

Потребителями услуг теплоснабжения являются жилой фонд, бюджетная сфера и организации, находящиеся на территории сельского совета. Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованная 3 котлами. В котельной  котлоагрегаты имеют высокую степень износа  и находятся в предаварийном состояние, насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

Проблемы:

Здание котельной находится в удовлетворительном состоянии;

Оборудование котельной:

- В котельной	  установлено  3 котла, % износа составляет 60%, насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, частично оборудование не имеет резерва.

-Отсутствие приборов учета тепловой энергии не позволяют наладить расчеты с потребителями  в полном объеме.

- Высокий процент аварийности, отсутствие водоподготовки, большое потребление электроэнергии, большое потребление топлива - все это является основной проблемой теплоснабжения.

Теплотрасса

- тепловые сети протяженностью 2396.5 метров, различного диаметра;

- тепловые камеры имеют частично разрушенную кладку;

- люки отсутствуют;

- большой износ задвижек;

- частые порывы;

- низкое давление в сети.

2.2. Существующая система водоснабжения Кулунского сельсовета и  перспектива ее развития.

Ресурсоснабжающие организации, предоставляющие услуги по водоснабжению в Кулунском  сельсовете ежегодно разрабатывают и утверждают Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с. Кулун - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 1364 человека. На весь обслуживаемый объем имеется 2  скважины и 2 ВБ.  Протяженность водопроводной сети по с. Кулун составляет 8804 метров. Качество  подаваемой воды  соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».   Для  стабилизации бесперебойной  подачи воды и качество  подаваемой воды, необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей.

Развитие системы водоснабжения с. Кулун

- строительство водопроводов для расширения зоны действия сети водоснабжения и выполнить капитальный ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

- реконструкция и капитальный ремонт сооружений систем водоснабжения и их оборудования с применением  решения, обеспечивающего ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

2.3. Существующая система водоотведения Кулунского сельсовета и  перспектива ее развития.

В настоящее время  централизованные системы канализации в населенных пунктах Кулунского сельсовета отсутствуют.

Канализование в населенных пунктах осуществляется  при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

В населенных пунктах Кулунского сельсовета  очистные сооружения отсутствуют.

В населенных пунктах для канализования сточных вод предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения

г.Ужура:

Жилую застройку и здания общественно-делового назначения оборудовать водонепроницаемыми выгребами для приема сточных вод с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения сточных вод.

## 2.4.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Кулунского сельсовета и перспектива ее развития.

Одной из важнейших проблем  является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов.

Население вывозит ТБО  на несанкционированные площадки вблизи  населенных  пунктов, чем  загрязняют территорию. Основные нарушения, регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО,  отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров,  несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), сжигание отходов.

Для улучшения экологической ситуации в населенных пунктах Кулунского сельсовета предусмотрено организовать систему удаления твердых бытовых отходов:

- размещение контейнерных площадок, обустройство площадки, отсыпка подъездного пути до контейнерной площадки временного хранения ТБО, оформление необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки временного хранения ТБО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

2.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Кулунского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

На объектах бюджетной сферы установлены приборы учета водоснабжения. В жилом фонде на МКД  не установлены общедомовые приборы учета холодного водоснабжения. Ведется работа по установке индивидуальных приборов учета.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

Администрацией Ужурского района проведена работа по энергетическому обследованию учреждений  социально - культурной сферы, на основании которых разработаны мероприятия и энергетические паспорта.       Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

3.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Кулунского сельсовета предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также  обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

3.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Кулунского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Кулун

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

3.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

На территории населенных пунктов Кулунского сельсовета должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок

- обустройство контейнерной площадки

- определение количества и установка мусорных контейнеров для сбора ТБО

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием

- заключить договор по вывозу ТБО с соответствующей коммунальной службой

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4.3. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2017-2036  года  в части модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сбора и вывоза ТБО источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней. Основные мероприятия запланированы на период с 2017г. по 2036 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 2).

Приложение № 1

к  программе Кулунского сельсовета Ужурского района

- Перечень и значения показателей результативности программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края

| № п/п | Цель, показатели результативнолсти | Ед. изм. | Источник информации | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022-2036гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | ед. на 100 км инженерных сетей | отраслевой мониторинг | 20,1 | 21,5 | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 22,7- 23 |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | отраслевой мониторинг | 22 | 21,8 | 21,75 | 21,70 | 21,65 | 21,60 – 8,1 |
| 3 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | Данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | 85,1 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88- 100 |
| 4 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе: | % | отраслевой мониторинг | 75,5 | 75,8 | 80,3 | 80,8 | 81 | 81-98 |

Приложение № 2

к  программе Кулунского сельсовета Ужурского района

Информация о ресурсном обеспечении  программы Кулунского сельсовета Ужурского района 
за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Кулунского сельсовета Ужурского района) | Наименование муниципальной программы Кулунского сельсовета Ужурского района, | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2036 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Программа Кулунского сельсовета Ужурского района | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2036гг. | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 1350,0 | 460,0 | 0,00 | 2160,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 1350,0 | 460,0 | 0,00 | 2160,0 |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка узла учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах. |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая настройка тепловых сетей, установить водоподготовительное оборудование. |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района |  | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 |
| 2 | Установка индивидуальных источников тепловой энергии потребителей в с. Кулун. |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Кулун |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 |
| 4 | Установка приборов учета на водозаборных сооружениях произвести капитальный ремонт водопроводных сетей с. Кулун |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей |  | всего расходные обязательства по программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 1000,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х |  | 1000,0 |  |  |  | 0,00 | 1000,0 |
| 6 | Оборудование площадок для установки контейнеров для сбора ТБО |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Кулунского сельсовета Ужурского района | Х | Х | Х | Х |  |  | 30,0 |  |  | 0,00 | 30,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х |  |  | 30,0 |  |  | 0,00 | 30,0 |